PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

SALAR DE ATACAMA

Informe de Monitoreo Componentes 
Bióticos y Físicos.

Informe N° 6. Campaña de abril 2012

Octubre de 2012

|  |  | SQM3900-REV-0 |
| --- | --- | --- |

# ASPECTOS METODOLÓGICOS

## Vegetación

El monitoreo de la vegetación se efectuó en el Borde Este del Salar de Atacama (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-) y consideró una evaluación de la cobertura, composición y vitalidad de las formaciones vegetales presentes, a partir del análisis de una imagen satelital de alta resolución (WorldView II modalidad Bundle). La imagen satelital fue tomada en el mes de abril de 2012 en forma simultánea con los trabajos de prospección de terreno.

Este monitoreo se basa en la caracterización de la vegetación presente en 99 puntos de muetreo distribuidos en el área de estudio mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.- y que son representativos de todas las formaciones vegetacionales presentes en el lugar. El seguimiento del componente vegetación permitirá detectar si se producen cambios en la cobertura vegetal del Borde Este y que pudieran tener relación con la operación del proyecto. Para tales efectos, se utilizó la misma red de 99 puntos de terreno utilizada en la campaña pre-operacional efectuada en abril de 2006 y es concordante con lo establecido en la RCA N°226/2006 la cual calificó favorablemente el proyecto. La ubicación y caracterización completa de la vegetación en esos puntos se entrega en el Anexo II.

En base a la información de los puntos de monitoreo en terreno y a la delimitación e interpretación de unidades vegetacionalmente homogéneas sobre la imagen satelital se elaboró un Mapa de Vegetación para toda el área de estudio. En este mapa se muestra la distribución y abundancia de todos los tipos vegetacionales descritos para el área y se presenta en el Anexo I.

Adicionalmente, en los meses de enero y abril de 2012, se efectuó una evaluación de la cobertura, composición y vitalidad de la vegetación ubicada en la zona en donde se presume ocurre la conexión entre las raíces de la vegetación y la napa de agua subterránea.

Por otra parte, en el mes de abril de 2012, se efectuó mediciones del estado vital de los ejemplares de Algarrobo (Prosopis flexuosa) ubicados en el sector del Pozo Camar 2.

A continuación se indica la metodología utilizada en el monitoreo de las formaciones vegetacionales anteriormente descritas.

### Distribución, abundancia y vitalidad de la vegetación del Borde Este mediante análisis de imágenes satelitales

#### Georreferenciación y ecualización de bandas de la imagen satelital

En una primera etapa, se tomó una imagen WorldView II modalidad Bundle del área de interés (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.- ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-)en el mes de abril de 2012. Esta modalidad (Bundle) consiste en la toma simultánea de una imagen multiespectral de 4 bandas con una resolución espacial de 2 m y una imagen pancromática (1 banda) de resolución espacial 0,5 m.

Para la ortirrectificación (o posicionar geográficamente) la imagen satelital, se utilizaron 13 puntos de control, correspondientes a elementos del paisaje que son de fácil identificación en la imagen y marcas que fueron especialmente instaladas en terreno. La localización de los puntos de control utilizados se entrega en coordenadas UTM (Datum PSAD 56, Huso 19) en Tabla 1-1-. De los 13 puntos de control, 9 corresponden a hitos de fácil identificación en la imagen satelital, como por ejemplo cruces de caminos o infraestructura urbana. Los cuatro puntos restantes fueron instalados en el límite oeste del área de estudio, correspondiente a la zona marginal del salar, debido a la inexistencia de hitos visibles desde el aire. Con este procedimiento se consigue el calce espacial entre la imagen tomada durante la presente campaña y las imágenes de años anteriores.

| Tabla 1-1 Puntos de control de posición utilizados para georreferenciar la imagen satelital del Borde Este del Salar de Atacama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNTO DE CONTROL | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | HITO IDENTIFICADO EN LA IMAGEN SATELITAL |
| IM01 | 594.735 | 7.425.054 | Cruce camino a Chaxa |
| IM02 | 594.744 | 7.425.082 | Cruce camino a Chaxa |
| IM03 | 589.853 | 7.425.009 | Camino a Chaxa Letrero Chico |
| IM04 | 584.682 | 7.424.825 | Caseta CONAF Chaxa |
| IM05 | 584.676 | 7.424.838 | Caseta CONAF Chaxa |
| IM06 | 594.891 | 7.409.266 | Cruce camino a Camar |
| IM07 | 596.185 | 7.403.926 | Cruce a camino Socaire |
| IM08 | 595.504 | 7.396.345 | Cruce camino a SQM Salar pozo P2 |
| IM09 | 590.776 | 7.393.887 | Punto marcado con malla Raschell |
| IM10 | 595.672 | 7.387.999 | Cruce camino a SQM Salar Camino público |
| IM11 | 587.471 | 7.384.316 | Punto marcado con malla Raschell |
| IM12 | 592.136 | 3.377.731 | Punto marcado con malla Raschell |
| IM13 | 589.944 | 7.419.773 | Punto marcado con malla Raschell |

Utilizando una plataforma SIG y con la ayuda de un programa procesador de imágenes, se identificaron los puntos de control tomados en terreno, con el propósito de georreferenciar la imagen. La corrección de posición se efectuó mediante el calce digital de las coordenadas de terreno con los puntos identificados sobre la imagen. Para tal efecto se utilizaron los parámetros de la proyección UTM zona 19, PSAD 56.

Con el uso de técnicas de corrección y ecualización, se aplicó un contraste inicial con el fin de resaltar las diferencias entre los niveles digitales (ND) de la imagen. Es así como se obtuvo una imagen más nítida, facilitando la identificación de los objetos reales, y proporcionando una primera aproximación de la estimación de formaciones vegetacionales factibles de reconocer a simple vista.

#### Interpretación de patrones vegetacionales mediante clasificación supervisada de niveles digitales.

Una vez concluida la campaña de terreno, cada punto de muestreo fue identificado espacialmente en la imagen satelital previamente georreferenciada y ecualizada. Una vez localizados los puntos en la imagen se asignó la combinación de niveles digitales (ND) del punto a la formación vegetal observada en terreno. Sobre la base de un algoritmo de máxima similitud, todos los píxeles de la imagen fueron clasificados de acuerdo a las formaciones vegetales asignadas a los ND de los puntos de muestreo. De esta forma, se clasificó toda la imagen de acuerdo con la prospección vegetacional de terreno.

Para la identificación de patrones en la imagen se utilizó un software de análisis de imágenes, a través del cual se aplicó una clasificación supervisada a los ND. Esta técnica consiste en crear áreas de entrenamiento, representativas de las categorías que se desean clasificar. Como el proceso asume un cierto nivel de conocimiento del territorio, se consideraron los puntos de muestreo de vegetación los que permitieron corroborar el contenido de cada área de entrenamiento aplicada a las imágenes, generando finalmente un conjunto de categorías espectrales que permitieron iniciar el proceso de separación o asignación espectral.

Los ND fueron sometidos a una fase de asignación para cada categoría identificada. Este proceso fue iterativo, de modo de ajustar estadísticamente los valores digitales al interior de cada categoría. Una vez calculada la desviación típica y la matriz de covarianza, se realizó un proceso de frontera espectral mediante un clasificador de mínima distancia. Este paso consiste en asignar el píxel a la clase más cerca.

#### Elaboración de un Indice de Vegetación (NDVI)

El Índice diferencial de vegetación normalizado, también conocido como NDVI por sus siglas en inglés, es un índice comúnmente usado para estimar presencia y vitalidad de la vegetación. Este índice se basa en la típica respuesta espectral de la vegetación en la banda roja e infrarroja del espectro electromagnético. Estas bandas se registran en los sensores utilizados en este estudio (Quickbird-II y Worldview II), pudiéndose elaborar una nueva imagen que cubre el área de estudio correspondiente al NDVI. Este índice asigna valores que van de -1 a +1 para todos los pixeles contenidos en la imagen. Valores de NDVI negativos corresponde principalmente a las nubes, el agua y la nieve, y los valores positivos cercanos a cero corresponden principalmente a las rocas y al terreno desnudo, por ello normalmente en estudios vegetacionales se acota el rango de variación de éste índice entre 0 y 1. Si bien los valores de NDVI dependen de la época del año en que se obtuvo la imagen, y de la fenología de las especies del lugar, en general se considera que los valores moderados de NDVI representan terrenos con arbustos y prados (0,2 a 0,3), mientras que los valores altos indican bosques de zonas templadas y tropicales (0,6 a 0,8). Las imágenes que representan los NDVI, en su forma original corresponden a imágenes en blanco y negro, donde una escala de grises cubre toda la gama que va desde los valores -1 (representado por el color negro) al valor +1, representado por el blanco.

A partir de la imagen satelital captada en abril de 2012 y mediante el uso de software específicos se elaboró un NDVI para el área de estudio. Esta nueva imagen se utilizó como herramienta complementaria en la discriminación de presencia/ausencia de vegetación.

#### Segmentación de imagen satelital, delimitación de unidades vegetacionales y elaboración de cartografía

En base a la clasificación supervisada de la imagen satelital, el índice de vegetación NDVI elaborado, la interpretación visual de la imagen (de color, grano y textura) y la información repopilada en la campaña de terreno se realizó una segmentación de la imagen satélite para toda el área de estudio. Esta segmentación consiste en la identificación de áreas sobre las cuales la cobertura de uso de suelo en homogénea, así se diferenciaron áreas cubiertas con suelo desnudo, por cuerpos de agua y por vegetación.

Las unidades con vegetación identificadas en en esta etapa Tipos Vegetacionales en esta etapa se basó en la información recopilada en terreno de los 99 puntos de muestreo señalados en la sección 2.1. Los criterios utilizados para la clasificación de la vegetación en categorías de cobertura, vitalidad, fenología y proporción de follaje verde se entregan en el Anexo II.

En esta etapa se realizaron correcciones a la segmentación realizada sobre la imagen satelital y monitoreo del año anterior, en base a la información obtenida en el levantamiento de terreno que se expone en la sección siguiente.

Producto de esta etapa se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados en Formaciones Vegetacionales. La representación de los distintos polígonos identificados para el área de estudio se presenta en un Mapa Temático de la Vegetación a escala 1:50.000 (Anexo I).

#### Prospección vegetacional de terreno

En forma paralela a la toma de las imágenes satelitales para el área de estudio, se efectuó durante abril de 2012 una campaña de terreno con el propósito de recoger la información necesaria para la caracterización estructural de las formaciones vegetales existentes en el Borde Este del Salar de Atacama y realizar la interpretación de los patrones vegetacionales en la imagen satelital. Para tales efectos se realizaron 99 descripciones vegetacionales en terreno, correspondientes a los puntos de monitoreo de las formacioenes vegetacionales en el Borde Este del Salar de Atacama y contemplados en la RCA N°226/2006. En cada punto se registraron las especies presentes, cobertura, vitalidad, porcentaje de copa verde y fase fenológica. La ubicación y caracterización completa de la vegetación en esos puntos se entrega en el Anexo II.

Dado que la campaña de terreno se realiza la misma época de obtención de la imagen satelital, el material cartográfico utilizado en la prospección vegetacional corresponde a la imagen satelital captada el año anterior y la segmentación de ella para el área de estudio realizada en el marco del monitoreo realizado en 2011. Por lo anterior, la prospección de terreno permite realizar una revisión y eventuales correcciones de las unidades  generados mediante segmentación de imágenes en gabinete y descritas para el área.  En los casos en que fue necesario se modificaron y redefinieron polígonos en terreno. Dada la extensa dimensión del área de estudio y la imposibilidad de describir en detalle todo ese territorio, adicioanalmente la campaña de terreno es útil para la verificación de unidades vegetacionales que no han quedado representas en los puntos de monitoreo con el propósito de mejorar representación general de la vegetación en el Mapa elaborado.

#### Clasificación de la vegetación y generalización de la información

Consiste en asignar cada polígono identificado en las etapas anteriores dentro de alguno de los Tipos Vegetacionales descritos para el área de estudio. Para ello se utilizó como base la información registrada en terreno de los 99 puntos de monitoreo. Los polígonos generados en la etapa de segmentación se revisaron y en algunos casos se modificaron según la información de terreno, escala de trabajo adoptada y criterios de similitud de colores, tonos y texturas. El resultado de esta etapa es una base de datos y cobertura digital de la vegetación para la totalidad del área de estudio, la que permite representar gráficamente la abundancias y distribución de la vegetación por Tipos Vegetacionales, de acuerdo a las especies dominantes y grados de cobertura que ellos poseen.

#### Escala de trabajo

Conforme a la metodología utilizada, la escala de trabajo fue de 1:10.000. La unidad mínima cartografiable y representada en el Mapa de Vegetación fue de 5 ha, con lo que unidades vegetacionales de menor superfie fueron intregradas en unidades de mayores. Se entenderá por unidad mínima cartografiable, a la unidad espacial de menor superficie que podrá ser representada aducuadamente en un mapa.

El criterio utilizado en la definición de la unidad mínima cartografiable permite garantizar una adecuada representación e identificación de los polígonos que representan las unidades vegetacionales definidas y descritas en terreno. Adicionalmente acoge las recomendaciones generales en la elaboración de cartografía temática de la vegetación.

#### Distribución homogénea de la vegetación y distribución en mosaicos.

Conforme al patrón espacial en que la vegetación de dsitribuye en el terreno, ésta puede ser homogéna o en mosaico. Una distribución homogéa es aquella en que los individuos que constituyen la formación vegetal se distribuyen espacialmente en forma regular sobre la superficie, ocupando de manera uniforme el área sobre la que se distribuyen(Figura 1.1-1-). Cuando la vegetación se distribuye en mosaicos, la vegetación se distribuye irregularmente sobre la superficie, identificándose sectores en que la cobertura de la vegetación puede ser del 100%, entremezclándose con sectores de suelo descubierto. Conforme a la escala de trabajo, y a la unidad mínima cartografiable, ésta unidades territoriales cubiertas con vegetación, en algunos casos no pueden ser representadas adecuadamente en los mapas de vegetación ya que corresponde a superficies muy pequeñas y que se distribuyen espacialmente en forma irregular, con lo que la definición de mosaicos para esos sectores permite una caracterización y representación más adecuada de la distribución de la vegetación (Figura 1.1-2-).

Figura 1.1-1 Distribución homogénea de la vegetación y su representación cartográfica. Ejemplo matorral de Brea-Cachiyuyo.

Figura 1.1-2 Distribución de la vegetación en mosaico y su representación cartográfica. Ejemplo pradera de grama salada.

#### Evaluación del estado vital de la vegetación

El estado vital de la vegetación se evaluó a partir de observaciones directas de terreno en 99 puntos de muestreo. En cada punto de muestreo se efectuaron observaciones de vitalidad y porcentaje de copa verde para cada especie presente en la unidad vegetacional presente, además de la fase fenológica en la que se encontraba, de acuerdo con las siguientes categorías:

Vitalidad

0 	Ejemplares secos: No presentan follaje verde ni estructuras reproductivas.

1 	Ejemplares muy débiles: Presentan escaso follaje verde, sin producción de frutos. Se observan signos de ataque de patógenos.

2 	Ejemplares débiles: Aun cuando presentan follaje verde puede observarse signos leves de ataques de patógenos. No obstante, son capaces de producir algunos frutos.

3 	Ejemplares de crecimiento normal: Presentan gran parte de su follaje verde. Producción de frutos. Sin signos de patógenos

4 Ejemplares excepcionalmente vigorosos: Presentan abundancia de follaje y estructuras reproductivas.

Porcentaje de copa verde

Corresponde a la proporción de copa del árbol que presenta follaje con capacidad fotosintética (verde). La pérdida parcial o completa del follaje, en forma sincrónica y fuera de estación, en muchos ejemplares de una población es un fenómeno conocido como “muerte regresiva” (Le Quesne, 2002). Su ocurrencia se asocia a la intervención de un agente abiótico (Ej. disponibilidad de agua), un agente biótico (patógeno) o al efecto combinado de ambos (Ej. el estrés hídrico predispone a los árboles a sufrir ataques de desfoliadores o barrenadores de madera). Las categorías de porcentaje de copa verde utilizadas se indican a continuación:

0	0%

1	 <5%

2	 5-25%

3	 25-50%

4	 50-75%

5	 75-100%

Fenología:

1 	Senescente

2 	Crecimiento vegetativo

3 	Floración

4 	Fructificación

### Cobertura, composición y estado vital de la vegetación en la zona de conexión vegetación-acuífero

A objeto de monitorear el efecto del bombeo de agua dulce del proyecto sobre la vegetación de la zona de conexión vegetación-acuífero definida en el Anexo II de la Adenda III del EIA, se seleccionó un conjunto de 19 puntos en donde se realizaron mediciones directas de terreno, de cobertura, composición y vitalidad de la vegetación, en los meses de enero y abril. Las observaciones de vitalidad se realizaron utilizando las categorías indicadas en la Sección 2.1.1.6 del presente documento. El detalle de las descripciones vegetacionales de terreno se entregan en el Anexo III.

### Estado vital de ejemplares de Algarrobos (Prosopis flexuosa)

Se efectuó una evaluación del estado vital de los ejemplares de Algarrobo (Prosopis flexuosa) existentes en las proximidades del pozo de Camar 2 en el mes de abril de 2012.

La ubicación de los ejemplares se indica en la Figura 1.1-3-, se ubica topográficamente en un sector de quebrada con escurrimientos superficiales esporádicos y corresponde estructuralmente a un matorral arborescente ralo (<10% de recubrimiento), formado exclusivamente por ejemplares de Algarrobos y unos pocos ejemplares de Rica rica (Acantholippia deserticola) y Pingo pingo (Ephedra multiflora).

Figura 1.1-3 Distribución de ejemplares de Prosopis flexuosa en la quebrada Camar

Para cada ejemplar marcado en terreno se efectuaron observaciones de vitalidad y porcentaje de copa verde utilizando las categorías indicadas en la Sección 2.1.1-d del presente documento, además se registró la altura de cada individuo de acuerdo a los siguientes rangos:

- < 0,25 metros

- 0,25 - 0,5 metros

- 0,5 - 1 metros

- 1 - 2 metros

- 2 - 4 metros

Las mediciones fueron complementadas con un completo registro fotográfico. El detalle de la prospección de terreno se entrega en el Anexo V del presente documento. El registro fotográfico de cada ejemplar evaluado se entrega en el Anexo VI.

# RESULTADOS OBTENIDOS

## Vegetación

En esta sección se exponen los resultados del monitoreo de la vegetación realizado durante abril de 2012, el que incluye:

- Vegetación del Borde Este del Salar de Atacama (Sección 3.1.1)

- Vegetación en la zona de conexión (Sección 3.1.2)

- Evaluación del estado vital de ejemplares de Algarrobos (Prosopis flexuosa), ubicados en el área del pozo Camar 2 (Sección 3.1.3)

### Vegetación del Borde Este del Salar de Atacama

#### Antecedentes

La vegetación del Borde Este está conformada por cinco formaciones vegetales, con diferentes variaciones de cobertura, a saber:

- Matorral de Rica rica – Pingo pingo (Acantholippia deserticola – Ephedra multiflora)

- Matorral de Cachiyuyo (Atriplex atacamensis)

- Matorral de Brea - Cachiyuyo (Tessaria absinthioides – Atriplex atacamensis)

- Pradera de Grama Salada (Distichlis spicata)

- Pajonal de Juncus balticus, Scirpus americanus y Baccharis juncea

Observaciones realizadas desde la elaboración de la Línea Base (2006) y campañas posteriores de monitoreo, permiten corroborar que la mayor parte de las formaciones vegetales del Borde Este presentan un receso vegetativo invernal. Dos de las especies más representativas del área de estudio, Grama Salada (Distichlis spicata) y Brea (Tessaria absinthioides), pierden su biomasa aérea durante el periodo invernal, presentándose su follaje completamente seco (Figura 2.1-1-). Posteriormente, alrededor del mes de diciembre comienzan a rebrotar, y ya en el mes de abril, se puede observar gran parte de su follaje verde, conjuntamente con estructuras vegetales secas de temporadas anteriores (hojas y frutos). Las especies que se desarrollan en el margen oriental de la franja de vegetación, bajo condiciones de mayor aridez, como Rica rica (Acantholippia deserticola), Pingo pingo (Ephedra multiflora) y Cachiyuyo (Atriplex atacamensis) pese a que no pierden completamente el follaje durante el receso invernal, presentan una mayor proporción de copa verde a fines del verano. Las especies hidrófilas, que se desarrollan en el margen occidental de la franja de vegetación (Juncus balticus, Scirpus americanus y Baccharis juncea), presentan mayor desarrollo de estructuras vegetativas a fines del verano, pero las diferencias con el periodo invernal son menos evidentes.

| Figura 2.1-1 Estado del follaje de la vegetación en el Borde Este del Salar de Atacama en los meses de noviembre de 2005 y abril de 2006 |  |
| --- | --- |
| Matorral de Brea-Cachiyuyo en sector de Quelana |  |
| Noviembre 2005 | Abril 2006 |
| Pradera de Grama Salada en sector camino a Instalaciones SQM |  |
| Noviembre 2005 | Abril 2006 |

En consideración a lo anteriormente expuesto, el PSA Biótico del Salar de Atacama contempla evaluaciones anuales de la vegetación en el mes de abril, a fin de detectar cambios en la distribución, abundancia y vitalidad de la vegetación al final del periodo de crecimiento vegetativo de cada temporada.

#### Estado vital de la vegetación del Borde Este

La evaluación de la vitalidad de la vegetación en el Borde Este del Salar de Atacama, derivada del seguimiento de 99 puntos de muestreo distribuidos en ésta área se presenta en la Figura 2.1-2-, Figura 2.1-3-. La Figura 2.1-2-, muestra que del total de observaciones, un 88% presentó un crecimiento normal, sólo un 8% de las formaciones vegetacionalas evaluadas mostraron un crecimiento débil, en tanto que 4% se evaluaron como secas.

Figura 2.1-2. Vitalidad de las Formaciones vegetacionales en el Borde Este del salar de Atacama. Campaña 2012.

Los resultados actuales (abril 2012) muestran una mejoría en la vitalidad de las formaciones vegetacionales estudiadas, con respecto a la campaña realizada en abril 2011. En abril 2012, si bien no se registró ninguna observación en la categoría de excepcioanalmente vigorosa como ocurrió el año anterior,  existe una disminución de las categorías de menor vitalidad, lo que se evidencia con un mayor número de observaciones en la categoría de crecimiento normal correspondiente a un 88% , este valor resulta levemente superior al registrado en 2011 que fue de 86% (Tabla 2-1-).

Figura 2.1-3. categorías de vitalidad de la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama. Evolución temporal campañas 2006-2012.

Tabla 2-1. Frecuencia de puntos de muestreo de vegetación en Categorías de Vitalidad

del Borde Este del Salar de Atacama. Campañas 2006 a 2012.

| FORMACIÓN VEGETAL | CATEGORÍA DE VITALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE PUNTOS DE MUESTREO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seco |  |  |  |  |  |  | Muy débil |  |  |  |  |  |  | Débil |  |  |  |  |  |  | Normal |  |  |  |  |  |  | Vigoroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Matorral de Rica rica - Pingo pingo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Matorral de Brea - Cachiyuyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 40 | 30 | 19 | 35 | 39 | 38 | 39 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 |
| Matorral de Cachiyuyo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Pajonal de Juncus balticus, Scirpus americanus y Baccharis juncea | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 11 | 22 | 19 | 23 | 23 | 21 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Pradera Grama Salada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | 15 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Sin Vegetación | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Total puntos muestreo | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 9 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 6 | 7 | 7 | 8 | 82 | 58 | 57 | 80 | 85 | 85 | 87 | 12 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

#### Evaluación del follaje verde de la vegetación del Borde Este

La evaluación de la proporción de follaje verde (porcentaje de copa verde) realizada durante abril de 2012 se presentan en la Figura 2.1-4- y Tabla 2-2-. Los resultados muestran que en el 2012 la vegetación registró mayor proporción de follaje verde que el observado el año anterior. Un 63% (62 puntos de muestreo), presentaron un follaje verde entre 25 a 50% (categoría  3), el año 2011 alcanzó 39% (39 puntos de muetreo). Por otra parte, si bien respecto del año anterior, en la evaluación del 2012 existe una menor proporción de observaciones en las categorías de follaje más denso (follaje verde entre 50-75%), resulta más significativo para el análisis que este año las formaciones vegetacionales estudiadas presentaron una mayor proporción de follaje verde, lo que se refleja en el menor número de observaciones en las categorías de follaje verde escaso (follaje verde de entre 5 a 25%), como se aprecia en la Figura 2.1-4-.

Figura 2.1-4. Proporción de follaje verde de las formaciones vegetales presentes en el Borde Este del Salar de Atacama. Campaña 2012.

#### Evaluación de la fenología de la vegetación del Borde Este

El análisis de la fenología observada en las formaciones vegetacionales estudiadas se presenta en la Tabla 3-3 y como muestra la Figura 3.1 5, al comparar la fenología de la vegetación en relación a lo observado el año anterior, destaca que durante la evaluación de abril de 2012 la mayor parte de las unidades vegetacionales muestreadas se encontraban al final de su estapa de crecimiento activo con abundante presencia de fructificación. Esto indica que en relación al año 2011, las vegetación en el Borde Este del Salar contó con condiciones bastante más favorables que el año anterior, lo que se manifestó en un importante gasto energético implicado en el proceso de floración, fructificación y producción de semillas. Entre los factores externos que más influyen en la floración se encuentran la luz (tanto la intensidad lumínica como la duración del lapso diario de horas de luz o fotoperíodo), la temperatura y la dispobililidad de agua, ésta última además facilita la absorción de nutrientes desde el suelo. En este sentido cabe señalar que durante enero, febrero y marzo de 2012, se produjeron lluvias cuya magnitud fue excepcionalmente alta en relación lo que normalmente se registra en la zona, detalles de ello se entregan en la sección 3.1.3.2.

Figura 2.1-5 Fenología de las formaciones vegetacionales del Borde Este del Salar de Atacama. Campaña 2012.

Durante la evaluación en terreno realizada en abril de 2012, casi la totalidad de las observaciones manifestaron encontrarse en etapa de crecimiento vegetativo. De los 99 puntos de muestreo, 66 (equivalentes al 69%), además de presentar crecimiento vegetativo, se encontraba en etapa de fructificación y de dispersión de semillas. Por otra parte, un 7% de los puntos, además de encontrarse en crecimiento vegetativo, presentó floración. La vegetación de 22 de los 99 puntos de muestreo considerados (equivalente al 22 %), se encontraba solo en etapa de crecimiento vegetativo.

Tabla 2-2. Frecuencia de puntos de muetreo de la vegetación en clases de Porcentaje de copa verde del

Borde del Borde este del Salar de Atacama. Campañas 2006 a 2012.

| FORMACIÓN VEGETAL | CLASES DE PORCENTAJE DE COPA VERDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE PUNTOS DE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0% |  |  |  |  |  |  | <5% |  |  |  |  |  |  | 5-25% |  |  |  |  |  |  | 25-50% |  |  |  |  |  |  | 50-75% |  |  |  |  |  |  | 75-100% |  |  |  |  |  |  | MUESTREO |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Matorral de Rica rica - Pingo pingo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Matorral de Brea - Cachiyuyo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 22 | 13 | 5 | 19 | 20 | 32 | 16 | 15 | 8 | 25 | 15 | 15 | 9 | 16 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | - | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 |
| Matorral de Cachiyuyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Pajonal de Juncus balticus, Scirpus americanus y Baccharis juncea | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 7 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Pradera Grama Salada | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Sin Vegetación | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Total puntos muestreo | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | 42 | 5 | 10 | 20 | 13 | 34 | 43 | 27 | 30 | 42 | 39 | 62 | 30 | 24 | 11 | 41 | 35 | 29 | 18 | 29 | 11 | 2 | 17 | 5 | 4 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Tabla 2-3. Frecuencia de puntos de muestreo de vegetación según Fase Fenológica

del Borde Este del Salar de Atacama. Campañas 2006 a 2012.

| FORMACIÓN VEGETAL | FASE FENOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE PUNTOS DE MUESTREO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Senescente |  |  |  |  |  |  | Crecimiento vegetativo |  |  |  |  |  |  | Fructificación |  |  |  |  |  |  | Crecimiento vegetativo y Floración |  |  |  |  |  |  | Crecimiento vegetativo y Fructificación |  |  |  |  |  |  | Crecimiento vegetativo, Floración y Fructificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Matorral de Rica rica - Pingo pingo | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Matorral de Brea - Cachiyuyo | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 39 | 39 | 39 | 34 | 38 | 40 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 |
| Matorral de Cachiyuyo | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Pajonal de Juncus balticus, Scirpus americanus y Baccharis juncea | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Pradera Grama Salada | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Sin Vegetación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Total puntos muestreo | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 21 | 23 | 26 | 33 | 22 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 74 | 70 | 70 | 64 | 64 | 54 | 66 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Como muestra la Figura 2.1-6-, al comparar la fenología de la vegetación en relación a lo observado el año anterior, destaca que durante la evaluación de abril de 2012 la mayor parte de las unidades vegetacionales muestreadas se encontraban al final de su estapa de crecimiento activo con abundante presencia de fructificación. Esto indica que en relación al año 2011, la vegetación en el Borde Este del Salar contó con condiciones bastante más favorables que el año anterior, lo que se manifestó en un importante gasto energético en el proceso de floración, fructificación y producción de semillas. Entre los factores externos que más influyen en la floración se encuentran la luz (tanto la intensidad lumínica como la duración del lapso diario de horas de luz o fotoperíodo), la temperatura y la dispobililidad de agua que, además, facilita la absorción de nutrientes desde el suelo. En este sentido cabe señalar que durante enero, febrero y marzo de 2012, se produjeron lluvias cuya magnitud fue excepcionalmente alta en relación lo que normalmente se registra en la zona, detalles de ello se entregan en la sección 3.1.3.2

Figura 2.1-6. Fenología de las formaciones vegetacionales del Borde Este del Salar de Atacama. Campaña 2012.

Conforme a lo presentado en las secciones 3.1.1.2; 3.1.1.3 y 3.1.1.4 mediante los parámetros evaluados de vitalidad, proporción de follaje verde y fenología, se concluye que no existe evidencia en base a los datos registrados en terreno para concluir que existe un deterioro en el estado de vitalidad y desarrollo general de la vegetación evaluada en el Borde Este del Salar de Atacama, respecto del año anterior (2011) y la situación descrita en el Linea Base (2006).

#### Distribución y abundancia de la vegetación del Borde Este mediante imágenes satelitales

En la presente sección se presentan los resultados de la clasificación de la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama. Esta clasificación se se realizó en base a la interpretación y análisis de imágenes satelitales, verificación en terreno realizada en abril de 2012 de 99 puntos de muestreo y generalización de esta información para toda el área de estudio.

Los resultados obtenidos (Figura 2.1-7- y Tabla 2-4-) indican que la formación de Brea-Cachiyuyo es la más abundate dentro del área estudiada con una superficie de 9.679 ha, equivalente al 57% del total cubierto por vegetación. Las praderas cubiertas por Grama salada ocupan una superficie de 3.141 ha (19%) en tanto que las superficies de pajonal de Juncus balticus – Scirpus americanus – Baccharis juncea  alcanzan 1.792 ha (11%) y el matorral de Rica rica-Pingo pingo cubre 1.450 ha (9%). La formación vegetal con menos representación en el lugar corresponde al matorral de Cachiyuyo con 724 ha, equivalente al 4% de la superficie con presencia de vegetación.

Figura 2.1-7 Tipos Vegetacionales el el Borde Este del Salar de Atacama. Evolución histórica de la composición de la vegetación. Campañas 2006 a 2012.

Se realizó una revisión de la cobertura digital existente de polígonos de vegetación que fueron identificados para el área de estudio sobre la imagen satelital del año anterior. La revisión consideró tanto la delimitación de esas unidades como el atributo contenido en la base de datos que da cuenta del Tipo Vegetacional al cual corresponde. Esta revisión se basó en el análisis de la imágen satelital obtenida en abril de 2012 , índice de vegetación NDVI (que fue derivado de ella) y antecedentes obtenidos de la presente campaña de terreno. Como consecuencia de este análisis, se realizaron correcciones en la delimitación de los polígonos de vegetación y modificaciones sobre la base de datos vegetacional.

La Tabla 2-4- muestra los resultados obtenidos de la clasificación de la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama para el periodo 2006 a 2012. Las clasificaciones de la vegetación presentadas en la Tabla 2-4-, fueron realizadas en base al análisis de imágenes satelitales de cada año y a su respectivo levantamiento realizado en terreno. Las diferencias observadas en la superficie total de cada Tipo Vegetacional entre los diferentes años evaluados, responde a las modificaciones realizadas en la delimitación o en el atributo de los polígonos o unidades vegetacionales identificadas sobre la imagen satelital.

En efecto, c-onforme a la revisión y verificación en terreno realizada el año 2012, , se reclasificó una parte importante de esa reducción (93%) corresponde a una unidad cartográfica de 478 ha. ubicada al sur del área de estudio y que se muestra en la Figura 2.1-8-. Esta unidad cartográfica había sido reportada entre 2006 y 2011con la presencia de matorral ralo (con cobertura < 10%) de Brea-Cachiyuyo. Sin embargo, el análisis de la imagen satelital de 2012, con el apoyo del Indice de Vegetación utilizado, y la verificación en terreno permiten afirmar que no existe evidencia suficiente para aseguar la presencia de vegetación sobre esa superficie. La rectificación realizada significó una reducción en la superficie total cubierta por vegetación y explica casi la totalidad de la reducción registrada en las superficie total de matorral de Brea-Cachiyuyo mostrada en la Tabla 2-4-. La ubicación de esta unidad cartográfica y la diferencia en los mapas de vegetación de 2011 y 2012 se muestra en la Figura 2.1-8-. Adicionalmente y a fin de corroborar lo aquí expuesto, se elaboraron Indices de Vegetación (NDVI), para las imágenes satelitales del área de estudio utilizadas en la clasificación de la vegetación. Mediante éste análisis se pudo comprobar al inexistencia de vegetación sobre las imágenes satelitales de entre 2006 y 2012. El resultado de este análisis se expone en el Anexo X. YO CREO QUE EN ESTE PÁRRAFO TENEMOS QUE SER MÁS EXPLÍCITOS.

Figura 2.1-8 Rectificación en la clasificación de la vegetación. Mapas de 2011 y 2012

| Tabla 2-4. Superficie de la formaciones vegetales del Borde Este del Salar de Atacama. Campañas 2006 a 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | FORMACIÓN VEGETAL | SUPERFICIE |  |  |  |  |  |  | VARIACION EN SUPERFICIE 2012-2011 (ha) |
|  |  | (ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Matorral de Rica rica-Pingo pingo | 1.410 | 1.410 | 1.358 | 1.361 | 1.366 | 1.430 | 1.450 | 20 |
| 2 | Matorral de Cachiyuyo | 394 | 394 | 380 | 375 | 377 | 377 | 724 | 347 |
| 3 | Matorral de Brea-Cachiyuyo | 10.177 | 10.331 | 10.425 | 10.446 | 104.12 | 10.357 | 9.679 | -678 |
| 4 | Pradera de Grama Salada | 3.809 | 3.603 | 3.609 | 3.609 | 3.442 | 3.424 | 3.141 | -283 |
| 5 | Pajonal de Juncus balticus - Scirpus americanus -Baccharis juncea | 1.463 | 1.465 | 1.503 | 1.501 | 1.702 | 1.711 | 1.792 | 81 |
|  | TOTAL | 17.256 | 17.203 | 17.275 | 17.292 | 17.300 | 17.299 | 16.786 | -514 |

Adicionalmente la revisión realizada arrojó que algunas áreas de matorral de pasaran a formar parte de la superficie de matorral de Cachiyuyo dado el predominio de esta especie dentro de la formación, lo que explica en parte, el aumento de la superficie registrada en 2012 para esta última formación vegetal y parte de la reducción observada en la superficie de matorral de Brea-Cachiyuyo.

La clasificación de la vegetación realizada este año muestra una disminución de las superficies cubiertas por Grama salada, la mayor parte de esa disminución se explica por el hecho de que en  zonas marginales del Salar, existe una transición desde este tipo de pradera hacia Matorral de Cachiyuyo, y es donde también aparece una mezcla de ambas formaciones. Esas zonas en que la pradera de Grama salada es menos abundante y presenta ejemplares de Cachiyuyo, pasó a formar parte de la superficie de Matorral de Cachiyuyo, por el predominio de ésta especie en la cobertura de la formación, este elemento también contribuye al aumento en la superficie correspondiente a matorral de Cachiyuyo como se expuso anteriormente y a la reducción de las formaciones de pradera de Grama salada. Esta reasignación de atributos responde a la verificación y nuevos antecedentes obtenidos durante la campaña de terreno realizada durante abril de 2012.

Los antecedentes expuestos aquí respecto de la superficie cubierta con vegetación en el Borde Ested el Salar de Atracama permiten concluir que las difencias en las superficies registradas el año 2012 en relación al año anterior responden a la reclasificación realizada sobre la imagen satelital captada en abril de 2012 y reasignación de atributos a las unidades homogéneas identificadas en ella. Adicionalmente conforme a lo señalado en la sección 3.1.12; 3.1.1.3 y 3.1.1.4, respeto del la evaluación del estado de la vegetación y la campaña de terreno realizada durante abril de 2012, permiten concluir que no existe un deterioro en el estado de la vegetación presente en el área de estudio ni una reducción en superficie que sea atribuible a la operación del proyecto en el lugar.

Es importante destacar que durante el chequeo realizado en terreno, se identificaron numerosas áreas correspondientes al tipo vegetacional de Matorral de Cachiyuyo que se encuentran fuertemente intervenidas, con altos niveles de extracción de individuos realizadas por terceros y que merma ostensiblemente la densidad de las superficies cubiertas por este tipo vegetacional Figura 2.1-9 Areas identificadas con extracción de ejemplares de Cachiyuyo.Figura 3.1-9 Areas identificadas con extracción de ejemplares de Cachiyuyo.. Las verificaciones en terreno permitieron identicar algunas áreas que conforme a la imagen satélite corresponderían a sectores con presencia de cachiyuyo, pero que en la practica sólo corresponden a acumulaciones de follaje y desechos remanentes como consecuencia de extracciones recientes.

Figura 2.1-9 Areas identificadas con extracción de ejemplares de Cachiyuyo.